青岛市插头插座产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样数量：

插头：经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品中抽取24条产品，其中12条产品用于检验， 12条为备份样，并分别签封，备份样封存在受检单位。

插座：经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品中抽取18只产品，其中9只产品用于检验， 9只为备份样，并分别签封，备份样封存在受检单位。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1—2008 /9 | GB/T 1002-2008 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 /10 | GB/T 2099.1—2008 /10 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 /12 | GB/T 2099.1—2008 /12 |
| 4 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 /14 | GB/T 2099.1—2008 /14 |
| 5 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 /13 | GB/T 2099.1—2008 /13 |
| 6 | 防潮 | GB/T 2099.1—2008 /17 | GB/T 2099.1—2008 /17 |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 /18 | GB/T 2099.1—2008 /18 |
| 8 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 /20 | GB/T 2099.1—2008 /20 |
| 9 | 软缆及其连接(弯曲试验) | GB/T 2099.1—2008 /24 | GB/T 2099.1—2008 /24 |
| 10 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 /23 | GB/T 2099.1—2008 /23 |
| 11 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 /26 | GB/T 2099.1—2008 /26 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 /28 | GB/T 2099.1—2008 /28 |
| 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 /29 | GB/T 5169.10-2017 GB/T 5169.11-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB/T 2099.1—2008 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。