青岛市汽柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品不得少于2L。

2 检验依据

表1 车用汽油  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅含量 | GB 17930—2016 | GB/T 8020—2015 |
| 2 | 馏程 | GB 17930—2016 | GB/T 6536—2010 |
| 3 | 溶剂洗胶质含量 | GB 17930—2016 | GB/T 8019—2008 |
| 4 | 硫含量 | GB 17930—2016 | SH/T 0689—2000 |
| 5 | 硫醇（博士试验） | GB 17930—2016 | NB/SH/T 0174—2015 |
| 6 | 铜片腐蚀（50℃,3h） | GB 17930—2016 | GB/T 5096—2017 |
| 7 | 水溶性酸或碱 | GB 17930—2016 | GB/T 259—1988 |
| 8 | 机械杂质及水分 | GB 17930—2016 | GB 17930—2016 GB/T 511—2010 GB/T 260—2016 |
| 9 | 锰含量 | GB 17930—2016 | NB/SH/T 0711—2019 |
| 10 | 铁含量 | GB 17930—2016 | SH/T 0712—2002 |
| 11 | 甲醇含量（质量分数） | GB 17930—2016 | NB/SH/T 0663—2014 |
| 12 | 氧含量（质量分数） | GB 17930—2016 | NB/SH/T 0663—2014 |
| 13 | 烯烃含量（体积分数） | GB 17930—2016 | GB/T 30519—2014 |
| 14 | 芳烃含量（体积分数） | GB 17930—2016 | GB/T 30519—2014 |
| 15 | 苯含量（体积分数） | GB 17930—2016 | GB/T 30519—2014 |
| 16 | 诱导期 | GB 17930—2016 | GB/T 8018—2015 |
| 17 | 蒸气压 | GB 17930—2016 | GB/T 8017—2012 |
| 18 | 抗爆性 研究所辛烷值（RON） 抗爆指数（RON+MON）/2 | GB 17930—2016 | GB/T 5487—2015 GB/T 503—2016 |
| 19 | 密度（20℃） | GB 17930—2016 | GB/T 1884—2000 |

表2 车用柴油  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147—2016 | SH/T 0689—2000 |
| 2 | 水含量（体积分数） | GB 19147—2016 | GB 19147—2016 GB/T 260—2016 |
| 3 | 酸度（以KOH计） | GB 19147—2016 | GB/T 258—2016 |
| 4 | 灰分（质量分数） | GB 19147—2016 | GB/T 508—1985 |
| 5 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB 19147—2016 | GB/T 5096—2017 |
| 6 | 运动黏度(20℃) | GB 19147—2016 | GB/T 265—1988 |
| 7 | 凝点 | GB 19147—2016 | GB/T 510—2018 |
| 8 | 冷滤点 | GB 19147—2016 | NB/SH/T 0248—2019 |
| 9 | 闪点(闭口) | GB 19147—2016 | GB/T 261—2008 |
| 10 | 馏程 | GB 19147—2016 | GB/T 6536—2010 |
| 11 | 氧化安定性（以总不溶物计） | GB 19147—2016 | SH/T 0175—2004 |
| 12 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147—2016 | GB/T 17144—1997 |
| 13 | 多环芳烃含量（）（质量分数） | GB 19147—2016 | SH/T 0806—2008 |
| 14 | 总污染物含量 | GB 19147—2016 | GB/T 33400—2016 |
| 15 | 十六烷值 | GB 19147—2016 | GB/T 386—2010 |
| 16 | 十六烷指数 | GB 19147—2016 | GB/T 11139—1989 |
| 17 | 润滑性 校正磨痕直径（60℃） | GB 19147—2016 | SH/T 0765—2005 |
| 18 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB 19147—2016 | GB/T 23801—2009 |
| 19 | 密度（20℃） | GB 19147—2016 | GB/T 1884—2000 |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 17930—2016 车用汽油

GB 19147—2016 车用柴油

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。