青岛市汽、柴油产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品不得少于4L。

2 检验依据

车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅含量 | GB/T 8020—2015 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536—2010 |
| 3 | 胶质含量 | GB/T 8019—2008 |
| 4 | 硫含量 | SH/T 0689—2000 |
| 5 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174—2015 |
| 6 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB/T 5096—2017 |
| 7 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259—1988 |
| 8 | 机械杂质及水分 | GB 17930—2016 或GB/T 511—2010 或GB/T 260—2016 |
| 9 | 锰含量 | NB/SH/T 0711—2019 |
| 10 | 铁含量 | SH/T 0712—2002 |
| 11 | 甲醇含量（质量分数） | NB/SH/T 0663—2014 |
| 12 | 氧含量（质量分数） | NB/SH/T 0663—2014 |
| 13 | 烯烃含量（体积分数） | GB/T 30519—2014 |
| 14 | 芳烃含量（体积分数） | GB/T 30519—2014 |
| 15 | 苯含量（体积分数） | SH/T 0713—2002 或GB/T 30519—2014 |
| 16 | 诱导期 | GB/T 8018—2015 |
| 17 | 蒸气压 | GB/T 8017—2012 |
| 18 | 抗爆性 研究法辛烷值（RON） 抗爆指数（RON+MON）/2 | GB/T 5487—2015 GB/T 503—2016 |
| 19 | 密度（20℃） | GB/T 1884—2000 |

车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689—2000 |
| 2 | 水含量（体积分数） | GB 19147—2016 或GB/T 260—2016 |
| 3 | 酸度（以KOH计） | GB/T 258—2016 |
| 4 | 灰分（质量分数） | GB/T 508—1985 |
| 5 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB/T 5096—2017 |
| 6 | 运动黏度(20℃) | GB/T 265—1988 |
| 7 | 凝点 | GB/T 510—2018 |
| 8 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248—2019 |
| 9 | 闪点(闭口) | GB/T 261—2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536—2010 |
| 11 | 氧化安定性（以总不溶物计） | SH/T 0175—2004 |
| 12 | 10%蒸余物残炭（质量分数） | GB/T 17144—2021 |
| 13 | 多环芳烃含量（质量分数） | NB/SH/T 0806—2022 |
| 14 | 总污染物含量 | GB/T 33400—2016 |
| 15 | 十六烷值 | GB/T 386—2021 |
| 16 | 十六烷指数 | GB/T 11139—1989 |
| 17 | 润滑性 校正磨痕直径（60℃） | NB/SH/T 0765—2021 |
| 18 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB/T 23801—2021 |
| 19 | 密度（20℃） | GB/T 1884—2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930—2016 车用汽油

GB 19147—2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。