青岛市危险化学品包装物产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

钢桶：（闭口）每种产品抽取样品18个，其中9个作为检验样品，9个作为备用样品。

（开口）每种产品抽取样品12个，其中6个作为检验样品，6个作为备用样品。

钢提桶: 每种产品抽取样品18个，其中9个作为检验样品，9个作为备用样品。

工业用薄钢板圆罐：每种产品抽取样品30个，其中15个作为检验样品，15个作为备用样品。

方罐与扁圆罐：每种产品抽取样品30个，其中15个作为检验样品，15个作为备用样品。

钢质手提罐：每种产品抽取样品24个，其中12个作为检验样品，12个作为备用样品。

铁质气雾罐：每种产品抽取样品80个，其中40个作为检验样品，40个作为备用样品。

方桶：每种产品抽取样品30个，其中15个作为检验样品，15个作为备用样品。

25.4mm口径铝气雾罐：每种产品抽取样品80个，其中40个作为检验样品，40个作为备用样品。

危险品包装用塑料桶: 每种产品抽取样品18个，其中9个作为检验样品，9个作为备用样品。

危险品包装用塑料罐：每种产品抽取样品18个，其中9个作为检验样品，9个作为备用样品。

复合式中型散装容器：每种产品抽取样品18件，其中9件作为检验样品，9件作为备用样品。

2 检验依据

表1  钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落高度 | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.5-1992 |

表2  钢提桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008 |

表3  工业用薄钢板圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 |

表4  方罐与扁圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0019-2013 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013 |
| 3 | 跌落高度 | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013 |

表5  钢质手提罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0064-2013 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0064-2013 |
| 3 | 堆码性能 | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落高度 | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.5-1992 |
| 5 | 提手拉力 | BB/T 0064-2013 |

表6  铁质气雾罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 |
| 2 | 罐口内径 | GB 13042-2008 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB 13042-2008 |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | GB 13042-2008 |
| 5 | 气密性能 | GB 13042-2008 |
| 6 | 变形压力 | GB 13042-2008 |
| 7 | 爆破压力 | GB 13042-2008 |

表7  方桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-1998 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009 |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-1998 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-1998 |

表8  25.4mm口径铝气雾罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010 |
| 2 | 罐口内径 | GB/T 25164-2010 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB/T 25164-2010 |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） | GB/T 25164-2010 |
| 5 | 气密试验 | GB/T 25164-2010 |
| 6 | 变形压力 | GB/T 25164-2010 |
| 7 | 爆破压力 | GB/T 25164-2010 |

表9  危险品包装用塑料桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 2 | 外观要求 | GB 18191-2008 |
| 3 | 气密试验 | GB 18191-2008 GB/T 17344-1998 |
| 4 | 液压试验 | GB 18191-2008 |
| 5 | 堆码负载 | GB 18191-2008 GB/T 4857.3-2008 |
| 6 | 跌落高度 | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.5-1992 |

表10  危险品包装用塑料罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 19160-2008 |
| 2 | 外观要求 | GB 19160-2008 |
| 3 | 气密试验 | GB 19160-2008 GB/T 17344-1998 |
| 4 | 液压试验 | GB 19160-2008 |
| 5 | 堆码负载 | GB 19160-2008 GB/T 4857.3-2008 |
| 6 | 跌落高度 | GB 19160-2008 GB/T 4857.5-1992 |

表11  复合式中型散装容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 19161-2016 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 19161-2016 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 19161-2016 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 19161-2016 GB/T 4857.5-1992 |
| 5 | 振动试验 | GB/T 19161-2016 |
| 6 | 底部提升试验 | GB/T 19161-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 325.1-2018   包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T 13252-2008   包装容器 钢提桶

GB/T 15170-2007   包装容器 工业用薄钢板圆罐

BB/T 0019-2013    包装容器 方罐与扁圆罐

BB/T 0064-2013    包装容器 钢质手提罐

GB 13042-2008     包装容器 铁质气雾罐

GB/T 25164-2010   包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐

GB/T 17343-1998   包装容器 方桶

GB 12463-2009     危险货物运输包装通用技术条件

GB 18191-2008     包装容器 危险品包装用塑料桶

GB 19160-2008     包装容器 危险品包装用塑料罐

GB/T 19161-2016   包装容器 复合式中型散装容器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。