ICS xxxx

CCS

DB3702

青岛市地方标准

DB3702/T XXXX—XXXX

小油坊生产加工控制规范

Specification for production and processing control of small oil workshop

（征求意见稿）

2020 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

青岛市市场监督管理局

青岛市食品药品检验研究院   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 小油坊	1

3.2 压榨法	1

3.3 植物原油	1

3.4 成品植物油	1

4 生产加工条件	2

4.1 生产场所	2

4.2 设备设施	2

5 过程控制	3

5.1 原料要求	3

5.2 生产工艺控制	4

6 管理要求	5

6.1 食品安全责任要求	5

6.2 人员要求	5

6.3 检验要求	5

6.4 包装、标签要求	6

6.5 产品召回	6

6.6 产品质量要求	6

6.7 记录	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青岛市市场监督管理局提出。

本文件由青岛市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：青岛市市场监督管理局食品生产安全监督管理处、青岛市食品药品检验研究院。

本文件主要起草人：黄少华、孙大秀、陈利敏、张宝乾、张凤艳、赵丹、桑迎迎。

小油坊生产加工控制规范

- 范围

本文件规定了小油坊压榨法植物油生产中的术语和定义、生产工艺规程控制和管理要求。

本文件适用于以花生、芝麻等为原料，通过压榨工艺生产加工植物油和植物原油（不含食用调和油，以下简称植物油）的小油坊的生产控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 1534  花生油

GB 19641  食品安全国家标准  食用植物油料

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2761  食品安全国家标准  食品中真菌毒素限量

GB/T 5491  粮食、油料检验  扦样、分样法

GB/T 5524  动植物油脂  扦样

GB/T 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 8233  芝麻油

DB37/T 3841-2019 食品小作坊生产加工规范

《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例

《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》

- 术语和定义

  - 小油坊

- 指有固定场所、从业人员较少、生产加工规模小、无预包装或简易包装、利用物理压榨加工植物油的小作坊。

  - 压榨法

- 指借助机械外力的作用，将油脂从油料中挤压出来的取油方法。

  - 植物原油

- 以食用植物油料为原料制取的用于加工食用植物油的不直接食用的原料油。

  - 成品植物油

经相关工艺处理符合国家食品安全标准规定的植物油。

- 生产加工条件

  - 生产场所

    - 场所周围

加工场所周围25 m内不得存在有毒、有害场所及其他污染源（如化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、皮毛加工厂、坑式厕所、污水池、垃圾场或垃圾处理站及虫害可能大量孳生场所等），难以避开时应采取有效防范措施，保证加工场所不受污染源的污染。

    - 厂区环境

- 路面宜适当硬化，厂区应无扬尘、无积水。生活区应与生产区保持适当距离或分隔，生产区不得豢养动物。

- 用于食用植物油油料堆放、晾晒的地面不应对食物植物油料产生污染,如沥青地面等。

    - 厂房和车间

      - 小油坊应设置与生产的食品品种、数量相适应的厂房和车间，主要功能区包含原料区、烘炒区、压榨区、成品区等。功能区域应划分明显，有适当的分离或分隔措施。

      - 地面、墙面应平整，应采用水泥或瓷砖等铺装硬化，便于清洗、消毒；墙壁应铺设或覆涂有不低于1.5米的无毒、无味的防渗透墙裙，防止污垢积存，便于清洗；顶棚建造应防漏雨，防止灰尘积累，并容易清洁。

      - 车间保持通风、干燥、洁净，并有防尘、防蝇、防鼠、防虫设施。

  - 设备设施

    - 生产设备

      - 小油坊应配备的设备有：清理设施（需要时）、脱壳机（需要时）、粉碎机（需要时）、蒸炒设备（需要时）、调质设备（需要时）、锅炉（需要时）、压榨设备、过滤设备、离心分离设备（需要时）、污染物降解（去除）设备、计量设备、储油罐或桶（不锈钢材质）、其他必要的辅助设备。

      - 与食品原料、半成品、成品接触的设备、工具和容器的材质应无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落、光滑，并保持清洁。与原料油、半成品、成品直接接触的设备、工具和容器应使用不与食用植物油发生反应、并适于与食用植物油接触的惰性材料制造,不应使用铜及其合金等材料，塑料制品应关注塑化剂迁移量，不得使用非食品用塑料管路用于植物油加工。

      - 直接与食品接触的设备、工具、容器和生产用管道，在使用前、加工后应清洗干净，必要时还应进行消毒。已清洁和消毒过的设备、工具和容器，应定位存放。

    - 仓储设施

      - 仓储环境应能够密闭。

      - 食品原料、食品相关产品应离墙、离地存放。食品添加剂应专柜存放，并明确标示。

    - 废弃物存放设施

应配备带盖、防渗漏、易于清洁的废弃物存放专用设施，废弃物应及时清除，设施应保持清洁。

    - 清洁消毒设施

      - 应配备足够的食品、设备、工具和容器的清洗设施，必要时配备相应的消毒设施。

      - 清洗池的材质应为不锈钢、陶瓷等安全材料，结构应易于清洗。

      - 清洁、消毒方式应避免对食品造成交叉污染，使用的洗涤剂、消毒剂应符合相关规定要求。

    - 个人卫生设施

      - 应设置更衣、洗手设施，配备必要的消毒、干手设施。

      - 加工场所内不宜设置卫生间，如设置，应有效分隔，厕所应为冲水式。

    - 通风设施

应配备适宜的通风、排气设施，合理设置进气口位置，必要时应安装空气过滤净化或除尘设施。

    - 照明设施

      - 厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要。

      - 在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应使用安全型或有防护措施的照明设施。如需要，还应配备应急照明设施。

    - 消防设施

烘炒区应配有相应的防火防爆设施。

- 过程控制

  - 原料要求

    - 采购验收

      - 应采购和使用符合食品安全标准要求的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，不得采购和使用非食品原料。严禁使用混有非植物油料和油脂的原料生产植物油。采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应查验供货者的许可证等资质和产品合格证明。应制定采购标准，原料购进后，应按GB 5491扦样规定，保证采购油料水分、杂质、霉变、新鲜度能有效控制。鼓励小油坊对原料进行抽样检验或者送检，按GB 19641规定进行验收。

      - 客户自供原料的，应对原料进行筛选，清除霉变原料及原料中的灰尘。有霉变原料不得进行生产加工。

    - 原料储存

原料应存储于独立库房中，面积应满足生产实际需要，清洁干燥、平整，有防潮、防虫、防鼠措施，堆垛底应离地、离墙不小于10cm。不得与有毒、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品混贮。

    - 包装材料

与食用植物油及其制品直接接触的包装容器及相关包装材料应使用食品级材料，不应含有邻苯二甲酸酯类物质。

  - 生产工艺控制

    - 工艺流程

原料清理→剥壳（或不剥壳）→破碎（或不破碎）→轧胚（或不轧胚）→蒸炒（或不蒸炒）→压榨→过滤→包装贮存。

鼓励和支持小油坊改进生产经营条件和工艺技术。

    - 原料清理

通过清理设施或人工清除油料中的泥土块、粉尘及果壳等杂质，生霉粒、生芽粒、生虫粒等清理和挑选干净。禁止使用霉变的物料作为植物油加工原料。

    - 剥壳

油料如带壳，需剥壳再制油的，可选择脱壳机进行脱壳处理，再进入下一道工序。依据生产工艺不同，本工序在实际生产中可酌情删减。

    - 破碎

将清理后的油料放入破碎设备，利用挤压、剪切、磨剥和撞击等作用将果仁破碎，依照所使用榨油机的要求，本工序在实际生产中可酌情删减。

    - 轧坯

根据榨油机要求，对油料进行轧坯处理，通过轧辊将油料压成薄片。依照所采用的榨油机不同，本工序在实际生产中可酌情删减。

    - 蒸炒

将破碎或不破碎油料用炒锅进行蒸炒熟制，可采用干蒸炒或湿蒸炒方法，蒸炒过程严格控制温度和时间，烘炒原料时要不断翻动，保证受热均匀。

    - 压榨

烘炒后的物料应立即进行压榨，保证物料温度（仅针对热榨工艺）。不得使用焦化的物料进行压榨（仅针对热榨工艺）。压榨使用包裹物应无毒无害（稻草、纱、帆布等），不得使用化肥包装袋等。应有防止生产设备中机油污染产品的措施。压榨后的粕应单独存放并及时处理，防止原料、粕与成品交叉污染。

    - 过滤

压榨制取的原油，可通过板框式过滤机、箱式过滤机、空气抽滤机等设备过滤后进入原油储油灌（桶）沉淀，沉淀不少于72小时，以充分分离油脂中的胶质、磷脂等杂质。应保证筛网、滤布清洁，定期进行清洗或更换筛网、滤布。

    - 生产过程控制

小油坊宜将5.2.8过滤好的植物油，采用精滤或紫外照射法或吸附法等处理方法，将油脂中的杂质及污染物经过处理，降解至更低的安全限值。

    - 贮存和包装

成品油应贮存在通风、干燥、阴凉、避光、清洁的成品区中，盛放植物油的容器使用前后均应当洗净，保持清洁。油坊应当定期检查库存植物油，及时清理变质或者超过保质期的植物油。

- 管理要求

  - 食品安全责任要求

    - 小油坊生产经营者是食品安全第一责任人，对其生产经营的食品安全负责，小油坊应当在生产经营场所显著位置张贴或者悬挂登记、备案凭证和从业人员健康证明，公示食品添加剂使用情况和食品安全承诺等信息。

    - 小油坊应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，建立健全食品安全管理制度，采取有效管理措施，保证食品安全。

    - 小油坊应当建立进货（含来料加工）、加工、检验、销售、食品召回和销毁记录台账，台帐内容应符合有关食品安全法规定要求，留存相关票据和记录。

  - 人员要求

    - 从业人员应掌握食品安全相关法律法规、食品安全标准和食品安全管理制度，以及相关的食品安全知识。

    - 从事接触直接入口食品工作的人员应每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的人员不得从事接触直接入口食品的工作。

    - 食品加工人员应注意个人卫生，进入加工区域应穿戴洁净的工作服，头发置于帽内；不应配戴饰物、手表，不应留长指甲、染指甲、喷洒香水；不得携带与食品加工无关的个人用品。接触直接入口食品的应佩戴口罩；不得在食品处理区内吸烟、吐痰、饮食或从事其他可能污染食品的行为。

    - 食品加工人员在操作前应洗净手部，操作过程中应保持手部清洁，必要时应进行消毒。使用卫生间、接触可能污染食品的物品（包括生鲜原材料等），或从事与食品加工无关的其他活动前，应脱去工作服。使用卫生间、接触可能污染食品的物品，或从事与食品加工无关的其他活动后，再次从事食品加工相关活动，应洗手、更衣后再操作。

    - 进入食品处理区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

  - 检验要求

    - 生产的食品应符合食品安全标准的要求。

    - 产品出厂前应至少对其净含量、感官指标、标签进行检验并保留检验记录，有异味、色泽不正常的产品不得销售。

    - 应每年定期委托具备法定资质的食品检验机构对生产的食品按照食品安全标准进行检验，每年不少于1次。关键设施设备、工艺流程等条件发生变化的，应及时委托检验，检验合格后方可上市销售。鼓励小油坊具备快速检测设备或检测卡，采用符合要求的快速检测方法对原料及原油、成品油进行检验验收，主要检测油脂的黄曲霉毒素 B1、苯并（a）芘等。快检结果阳性时，应委托具有资质的检验机构采用国标方法进行检测，检测结果不合格的，不得销售。

  - 包装、标签要求

    - 植物油容器应选择无毒无害、清洁、密封性好的食品级包装材料。

    - 销售散装食用植物油，应当在散装食用植物油的容器上标明：产品名称、生产日期、保质期、净含量、生产经营者名称、地址、联系方式、登记证号码等内容。并在显著位置标注 “小作坊食品”字样。

  - 产品召回

发现生产的食品属于不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应立即停止生产，按照相关要求进行召回。

  - 产品质量要求

小油坊压榨法生产的植物油，产品质量应不低于GB 1534等产品标准规定的最低等级要求。不得掺有非食用油，不得添加任何香精和香料。

  - 记录

    - 应建立进货（食品原料、食品添加剂、食品相关产品）记录，如实记录购进原辅材料的名称、数量、生产日期、保质期、进货日期、供货者名称及联系方式等，保留相关凭证。进货记录和凭证（票据等）保存期限不得少于六个月。

    - 应建立生产记录，如实记录原料投放数量、食品添加剂名称和使用量、食品名称、生产日期、规格、数量、保质期等内容。记录保存期限不得少于一年。

    - 应建立食品销售记录，应如实记录销售食品的名称、生产日期、规格、数量、购货单位名称及联系方式、销售日期等内容，保存载有相关信息的销售票据。记录和凭证保存期限不得少于食品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

    - 应如实记录发生召回的食品名称、生产日期、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。

_________________________________