| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 79 |

3702

青岛市地方标准

DB3702/T XXXXX—XXXX

实景三维青岛建设技术规范            第6部分：应用服务系统

Technical specification for construction of 3D Real Scene Qingdao             Part 6: application service system

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

青岛市市场监督管理局  发布

目录

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 基本规定	2

6 系统架构	2

7 系统数据	3

7.1 时空基准	3

7.2 基础地理信息数据	3

7.3 政务地理信息专题数据	5

7.4 地名地址数据	5

7.5 物联感知数据	5

8 系统功能	5

8.1 资源目录	5

8.2 运行管理	5

8.3 数据管理	5

8.4 服务管理	5

8.5 地图集成应用	6

9 系统服务接口	6

9.1 数据服务接口	6

9.2 API开发接口	6

10 系统运行环境、安全与运维	6

10.1 运行环境	6

10.2 系统安全	7

10.3 系统运维	7

附录A （资料性附录）数据服务接口说明	8

附录B （资料性附录）部分API开发接口示例说明	11

参 考 文 献	13

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

《实景三维青岛建设技术规范》共分为6个部分：

——第1部分：总体要求；

——第2部分：三维模型数据采集与处理；

——第3部分：三维模型数据质量检查与验收；

——第4部分：三维模型数据更新；

——第5部分：基础地理实体数据生产；

——第6部分：应用服务系统。

本文件是《实景三维青岛建设技术规范》的第6部分。

本文件由青岛市自然资源和规划局提出并归口。

本文件起草单位：青岛市勘察测绘研究院、青岛青咨工程咨询有限公司、青岛市土地储备整理中心、青岛市西海岸基础地理信息中心有限公司、青岛西海岸新区发展和改革局。

本文件主要起草人：丁鹏辉、孙为晨、王海银、赵军、高鹏飞，钟娜娜、丁海洋、乔新、李玲俐、周圣川、李晓阳、胡振彪、马欠逊、展昀、宗恒康、李志刚、邵春丽。

- 引言

实景三维在自然资源管理、国土空间规划、城市治理、生态环保、应急保障等领域有着深入、广泛的应用，是支撑新型智慧城市建设、“新基建”的重要数字空间基础设施。

本文件立足数字青岛建设需求，明确了实景三维应用服务系统的技术要求，可供实景三维建设的主管部门、承建单位及成果应用单位使用，将促进相关成果在青岛市不同行业、部门间的共享与融合，提升地理信息公共服务能力和服务质量。

实景三维青岛建设技术规范

第6部分：应用服务系统

  - 范围

本文件规定了应用服务系统的基本规定、系统架构、系统数据、系统功能、系统服务接口、系统运行环境、安全与运维的技术要求。

本文件适用于在青岛市开展的实景三维应用服务系统建设和运维工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17859  计算机信息系统 安全保护等级划分准则

GB/T 20269  信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20270  信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 20271  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25058  信息安全技术 网络安全等级保护实施指南

GB/T 25070  信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 28827.1  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB/T 37971  信息安全技术 智慧城市安全体系框架

GB/T 40525  地理信息在线共享接口规范

CH/Z 9011  地理信息公共服务平台电子地图数据规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

访问令牌 access token

根据服务器地址生成的字符串，在HTTP服务请求中使用令牌来访问受保护的资源，面向不同用户，不同令牌被授权不同的操作权限。

基础地理信息数据 basic geographic information data

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了地球表面测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地籍、地名等有关自然和社会要素的位置、形态和属性等信息。

[来源：GB 21139-2007，3.1]

政务地理信息专题数据 government geographic information thematic data

面向政务管理的、具有地理位置属性的业务专题数据。

元数据 metadata

关于数据的数据。

[来源：GB/T 17694-2009，B.306]

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API: 应用程序界面(application program interface)

GIS: 地理信息系统(geographic information system)

LOD: 多细节层次(levels of detail)

OGC: 开放地理空间信息联盟(open geospatial consortium)

URL: 统一资源定位器（uniform resource locator）

WMS: 网络地图服务(web map service)

WMTS：网络地图栅格服务(web map tile service)

WFS: 网络要素服务(web feature service)

  - 基本规定

    - 应用服务系统应实现基础地理信息、政务地理信息、物联感知、地名地址等数据的管理和发布。

    - 应用服务系统应具备资源目录、运行管理、数据管理、服务管理和地图集成应用等功能，应提供数据服务、API开发等接口。

    - 应用服务系统应利用现有的政务信息化基础设施，支持数据和服务资源的开放共享。

    - 市级应用服务系统与区（市）级应用服务系统应互联互通、数据共享，并具备与国家、省级实景三维应用系统的协同和互通能力。

  - 系统架构

系统总体架构包括设施层、数据层、服务层和应用层，以及标准规范体系、信息安全体系与运维保障体系。系统架构见图1。

图1 系统架构图

    - 设施层应包括信息化基础软硬件、网络环境，提供存储、计算所需的基础资源，实现信息化基础设施资源的统一管理和维护。

    - 数据层应建设或整合基础地理信息、政务地理信息专题、物联感知、地名地址等数据。

    - 服务层应提供地理信息数据的服务发布能力和资源目录、运行管理、数据管理、地图集成应用等功能。

    - 应用层应提供应急保障、城市规划、公共安全等应用场景的地理信息支撑。

    - 标准规范体系用于指导应用服务系统的建设和管理，应与国家和行业相关标准规范相衔接。

    - 信息安全体系应按照网络安全等级保护相关要求建立信息安全保障体系。

    - 运维保障体系应建立系统运行、维护、更新的保障体系，保障系统安全稳定运行。

  - 系统数据

    - 时空基准

时间基准采用公元纪年和北京时间；空间基准采用青岛市2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。

    - 基础地理信息数据

      - 基础地理信息数据包括地图数据、影像数据、三维数据，服务提供方式符合表1的规定。

表1 基础地理信息数据及其服务提供方式

| 数据类型 | 服务提供方式 |
| --- | --- |
| 二维地图 | 网络地图服务WMS（Web Map Service） |
|  | 矢量切片服务（Vector Tile Service） |
|  | 网络地图栅格服务WMTS（Web Map Tile Service） |
| 影像数据 | 网络地图服务WMS（Web Map Service） |
|  | 网络地图栅格服务WMTS（Web Map Tile Service） |
| 三维数据 | 三维数据服务S3M（Spatial 3D Model） |
|  | 三维数据服务I3S（Indexed 3D Scene Layer ） |
|  | 三维数据服务 3D Tiles |

      - 地图数据和影像数据应预先生成瓦片金字塔，采用文件或数据库的方式进行存储，电子地图数据应符合CH/Z 9011中的规定。

      - 瓦片分块的起始点应从西经180°、北纬90°开始，向东向南行列递增；瓦片分块大小应为256像素×256像素；数据格式可采用PNG或JPG。

      - 瓦片金字塔层级与地面分辨率的关系符合表2的规定：

表2全球级别瓦片金字塔层级与地面分辨率关系对照表

| 层级（L） | 地面分辨率（度/像素） | 比例尺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.703125 | 295497593.12384 |
| 2 | 0.3515625 | 147748796.56192 |
| 3 | 0.17578125 | 73874398.28096 |
| 4 | 0.087890625 | 36937199.14048 |
| 5 | 0.0439453125 | 18468599.57024 |
| 6 | 0.02197265625 | 9234299.78512 |
| 7 | 0.010986328125 | 4617149.89256 |
| 8 | 0.0054931640625 | 2308574.94628 |
| 9 | 0.0027465820318549957 | 1154287.47314 |
| 10 | 0.0013732910159274978 | 577143.73657 |
| 11 | 0.0006866454960783413 | 288571.86329 |
| 12 | 0.00034332275992457836 | 144285.93664 |
| 13 | 0.00017166136807926093 | 72142.963326 |
| 14 | 0.00008583068403963046 | 36071.481663 |
| 15 | 0.000042915342018625496 | 18035.740831 |
| 16 | 0.000021457682893530743 | 9017.87541 |
| 17 | 0.000010728841446765372 | 4508.937705 |
| 18 | 0.0000053644207245724164 | 2254.468853 |
| 19 | 0.0000026822103622862082 | 1127.2344265 |

- 表2全球级别瓦片金字塔层级与地面分辨率关系对照表（续）

| 层级（L） | 地面分辨率（度/像素） | 比例尺 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.0000013411051811431041 | 563.61721325 |

      - 市级应用服务系统应集成所有层级的地图数据。区级系统应自行建设L20层级的大比例尺地图数据，通过接口服务或者数据融合方式与市级系统互联互通。

      - 三维数据应预先生成三维瓦片，包括描述文件、数据文件、属性文件等，瓦片文件以四叉树或八叉树结构进行组织。

      - 系统应具备三维模型、激光点云等数据的管理及发布能力。系统应支持主流三维数据格式，如S3M、I3S、3D Tiles等。

    - 政务地理信息专题数据

      - 政务地理信息专题数据可包括城市建设类、城市管理类、民生服务类、社会经济类等数据。

      - 系统应按照不同权限，分级分用户对政务地理信息专题数据进行管理、发布，确保数据安全共享。

      - 系统应具备政务地理信息专题数据的元数据管理能力。

    - 地名地址数据

      - 地名地址数据分为地名和地址，包括街巷、住宅区、功能片区、门（楼）址、楼名号等。

      - 系统应具备地名地址检索功能，实现地名地址的快速搜索和地图定位。

    - 物联感知数据

      - 物联感知数据可包括监控视频、环境监测、变形监测、手机信令等传感信息。

      - 系统应具备物联感知数据接入能力，实现物联感知设备与地理位置的空间关联。

      - 系统应具备物联感知数据的元数据管理能力。

  - 系统功能

    - 资源目录

      - 系统应具备资源目录浏览和资源分类检索能力。

      - 系统应提供数据资源的元数据管理和查询功能。

    - 运行管理

系统应提供用户管理、认证登录、权限管理、日志统计分析、运行监控等功能。

    - 数据管理

      - 系统应提供地理信息数据导入、数据管理、数据检索、数据输出等功能。

      - 系统应提供专题数据编辑功能，包括坐标系转换、数据更新、元数据编辑等。

      - 系统应提供基础地理信息数据和政务地理信息专题数据使用权限分级管理功能。

    - 服务管理

      - 系统应提供多种在线数据服务的管理能力，包括：地图、影像、政务地理信息专题、地名地址、三维数据、数字高程模型和空间分析等服务。系统应提供数据资源的服务管理、服务认证、加密转发等功能。

      - 系统应提供服务发布、服务代理、服务运行（服务启动、服务停止）、服务调用（访问控制、协议解析、服务路由）、服务监控和负载均衡等能力。

      - 系统应具备服务权限分级管理功能。

    - 地图集成应用

      - 系统应提供二、三维数据的可视化展示能力，具备地图的放大、缩小、漫游以及三维场景的平移、旋转、缩放等基本功能。

      - 系统应具备数据叠加功能，实现地理信息数据在二、三维地图场景上的一体化展示。

      - 系统应具备查询检索功能，包括属性查询、空间查询、空间定位等。

      - 系统应具备空间分析功能，包括空间量测、缓冲区分析、叠加分析、通视分析、空间统计等。

      - 系统应提供高效的三维场景渲染能力，三维渲染帧速不低于24fps。

  - 系统服务接口

    - 数据服务接口

      - 基础地理信息数据服务接口应支持WMS、WMTS等格式。

      - 三维模型数据服务接口应支持S3M、I3S、3D Tiles等格式。URL调用形式按照附录1。

      - 地名地址搜索服务应根据文字性地名地址描述信息，从地名地址库中查询匹配最佳结果并返回JSON格式的数据。地名地址搜索服务接口调用形式按照附录1。

    - API开发接口

      - 系统应提供API开发指南、运行示例，为二次开发用户提供技术指导和应用示范。

      - 系统API开发接口宜以网络应用程序接口（Web API）或软件开发工具包（SDK）等形式提供，应包括如下类别，并应根据应用需要预留扩展空间。部分API开发接口示例参照附录2。

——基本API：描述GIS应用的工程属性，如接口的配置说明等；

——地图类API：地图要素的描述、操作及编辑；

——要素类API：包括行政区划、建筑物、道路、水系等地理要素的描述、操作及编辑；

——事件类API：地图交互中可侦听和触发的事件；

——控件类API：GIS系统中常用控件的操作；

——数据解析类API：格式化数据的读写和解析；

——三维类API：三维地理信息的接入、展示和分析等操作；

——系统管理API：系统管理如用户认证、资源检索、申请审核等。

  - 系统运行环境、安全与运维

    - 运行环境

      - 系统应具备满足系统运行的软硬件环境，包括：

——成熟稳定的基础软件，含数据库软件、中间件和操作系统等，其性能指标应根据实际需求确定；

——稳定可靠的机房、网络设备、安全设备、存储设备、服务器设备和终端设备，其性能指标应根据实际需求确定。

      - 系统应具备满足部署运行、数据协同共享、数据安全可靠等需求的网络环境。

      - 系统运行网络带宽不宜低于100M，以支撑地理信息数据的管理和访问；若需要访问三维模型数据，网络带宽不宜低于1000M。

    - 系统安全

      - 系统安全应符合GB 17859、GB/T 20269、GB/T 20270、GB/T 20271、GB/T 37971、GB/T 22239的要求。

      - 系统应提供在线服务的访问控制能力，通过访问令牌或服务密钥的方式进行服务访问控制。

      - 当服务完全公开时客户端可直接调用，当服务不完全公开时，直接访问服务地址应返回用户不可访问的提示信息。

    - 系统运维

      - 系统应按照GB/T 28827.1的规定开展系统运行维护和更新。

      - 系统应制定包含运行管理规定、系统维护操作规程等系统运行维护机制。

      - 系统应制定数据更新机制。

      - 系统应建立专业、稳定的系统运维团队。

附录A

（资料性附录）

数据服务接口说明

A.1 三维数据服务接口

- 在系统调用不同三维模型数据服务接口时，应遵循S3M、I3S、3D Tiles标准各自的瓦片数据接口规范，若服务不公开，系统应提供统一的访问令牌参数信息，实现对于开放服务的兼容性和权限管理的统一性。

- ① S3M格式URL形式为：

- /serviceURL/tiletreesets/{tileTreeSetName}/tiledata/{filePath}?key=“密钥”

- ② I3S格式URL形式为：

- /serviceURL/layers/{layerlD}/nodes/{nodelD}/{geometries|textures|attributes}/{geometrylD|textureID|f_{attributeID}/0}）?key=“密钥”

- ③ 3D Tiles格式URL形式为：

- /serviceURL/Tile_+{tilecol}_+{tilerow}/{filePath}?key=“密钥”

A.2 地名地址搜索服务接口

地名地址搜索服务接口函数见表A.1。

表A.1 地名地址搜索服务接口函数

| 函数名 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GetCapabilities | 获取描述自身能力的元数据文档 | 元数据文档中包含描述服务功能的元数据信息以及该服务支持的操作信息，必需提供该操作 |
| Suggest | 根据用户输入信息输出建议性文字信息列表 | 非必需提供该操作 |
| Geocode | 根据地名地址文字描述查询最佳匹配结果 | 可返回指定的结果建议数量，必需提供该操作 |

- A.2.1 GetCapabilities操作

地名地址搜索服务的GetCapabilities操作，其服务地址以GeocodeServer结尾，访问服务地址默认触发GetCapabilities操作，包含请求信息与响应内容两方面：

——请求：请求关于描述该服务元数据信息，包括服务的基本信息和服务支持的操作信息。访问服务时，若服务公开，可不提供请求参数，默认返回服务元数据信息；若服务不公开，则需提供访问令牌参数信息。具体请求参数见表A.2。

表A.2 GetCapabilities操作请求参数描述表

| 参数名 | 描述 | 数据类型 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| token | 访问令牌 | 字符串 | 有服务器提供的加密字符串，访问非公开信息时必须携带 | 可选参数 |

——响应：返回描述服务能力的文档，可以根据需求扩展响应文档。内容见表A.3。

表A.3 GetCapabilities操作响应文档各部分描述

| 参数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| serviceDescription | 字符串 | 服务的文字性描述性信息 |
| capabilities | 字符串 | 服务支持的操作，可以是“Geocode, Suggest”或“Geocode”,也可扩展其他服务能力，以英文逗号分割。 |
| spatialReference | JSON | 坐标系信息，包含“wkid”属性，是表示空间参考的ID，示例：{ "wkid":4490 } |
| addressFields | JSON | 字段属性信息，包括字段的名称、别名、字段的步伐长度信息，列表形式，示例： [{"name":"SingleKey","type":"String","alias":"Key","required":false,"length":100},{"name":"Address","type":"String","alias":"地址","required":false,"length":100}] |

- A.2.2 Suggest操作

地名地址搜索服务的Suggest操作，服务地址以GeocodeServer/suggest结尾，包含请求信息与响应内容两方面：

——请求：根据用户已输入的文字请求输入建议信息。具体请求参数见表A.4。

表A.4 Suggest操作请求参数描述表

| 参数名 | 描述 | 数据类型 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| token | 访问令牌 | 字符串 | 有服务器提供的加密字符串，访问非公开信息时必须携带 | 可选参数 |
| text | 文字信息 | 字符串 | 用户输入的文字信息 | 必选参数 |
| maxSuggestions | 最大建议数量 | 整数 | 0-10 | 可选参数，默认为2 |

——响应：根据用户输入信息输出建议性文字信息列表，可以根据需求扩展响应文档。内容见表A.5。

表A.5 Suggest操作响应文档各部分描述

| 参数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| suggestions | JSON | JSON数组格式，数组长度最小为0、最大为请求参数中“maxSuggestions”的值，数组由JSON组成，参数至少包括“text”和“magicKey”属性，其中“text”是根据请求参数“text”匹配到的输入建议信息，“magicKey”是该条信息的唯一ID。示例： {"suggestions":[{"magicKey":"B021409T5S","isCollection":false,"text":"**小学"},{"magicKey":"B0FFGH0GP5","isCollection":false,"text":"**加油站"}]} |

- A.2.3 Geocode操作

地名地址搜索服务的Geocode操作，服务地址以GeocodeServer/findAddressCandidates结尾，包含请求信息与响应内容两方面：

——请求：根据用户已输入的文字请求匹配的地址信息。具体请求参数见表A.6。

表A.6 Geocode操作请求参数描述表

| 参数名 | 描述 | 数据类型 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| token | 访问令牌 | 字符串 | 有服务器提供的加密字符串，访问非公开信息时必须携带 | 可选参数 |
| singleLine | 文字信息 | 字符串 | 用户输入的文字性地名地址信息 | 必选参数 |
| maxLocations | 最大结果数量 | 整数 | 0-10 | 可选参数，默认为2 |
| magicKey | 地名地址唯一ID | 字符串 | Suggest操作返回的JSON数组中包含的magicKey | 可选参数 |
| outSR | 坐标系信息 | JSON | 包含“wkid”属性，是表示空间参考的ID，示例：{ "wkid":4490 } | 可选参数 |

——响应：返回匹配的地址信息，可以根据需求扩展响应文档。内容见表A.7。

表A.7 Geocode操作响应文档各部分描述

| 参数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| candidates | JSON | JSON数组格式，数组长度最小为0、最大为请求参数中maxLocations的值，key值至少包括address、location和attributes属性，当请求参数中包含magicKey时，精确返回由唯一ID查询到的单条地名地址信息，否则将返回根据请求参数中的SingleLine参数在地名地址库中的查询结果列表。示例： {"candidates":[{"score":81.6,"address":"**超市","attributes":{"Type":"购物" ,"ShortLabel":"**超市","Match_addr":"**路**号"},"location":{"x":120.36747,"y":36.091683}}],"spatialReference":{"wkid":4490}} |
| spatialReference | JSON | 包含"wkid"属性，是表示空间参考的ID，示例：{ "wkid":4490 } |

附录B

（资料性附录）

部分API开发接口示例说明

B.1 地图类API开发示例

ArcGIS API for JavaScript加载系统发布的影像数据服务代码示例如下：

esriConfig.request.interceptors.push({

urls:“影像地图服务地址”,

before:function(params){

if(params.requestOptions.query){

params.requestOptions.query.key=“密钥”;

}

}

});

var baseLayers = new TileLayer(“影像地图服务地址”);

var map = new Map({});

map.add(baseLayers);

var view = new MapView({

container: "viewDiv",

map: map,

zoom: 2,

center: {

type: "point",

longitude: 120,//定位经度

latitude: 36,//定位维度

spatialReference: 4490

},

});

B.2 控件类API开发示例

SuperMap iClient3D for WebGL加载量算功能代码示例如下：

//初始化测量距离

handlerDis = new Cesium.MeasureHandler(viewer, Cesium.MeasureMode.Distance, clampMode);

//注册测距功能事件

handlerDis.measureEvt.addEventListener(function (result) {

var dis = Number(result.distance);

var selOptV = $("#selOpt").val();

if (selOptV == 3 || selOptV == 4) {

dis = Number(calcClampDistance(result.positions));

}

var distance = dis > 1000 ? (dis / 1000).toFixed(2) + 'km' : dis.toFixed(2) + 'm';

handlerDis.disLabel.text = '距离:' + distance;

});

handlerDis.activeEvt.addEventListener(function (isActive) {

if (isActive == true) {

viewer.enableCursorStyle = false;

viewer._element.style.cursor = '';

$('body').removeClass('measureCur').addClass('measureCur');

}else {

viewer.enableCursorStyle = true;

}

});

B.3 三维类API开发示例

CesiumJS 加载系统发布的3D Tiles代码示例如下：

const viewer = new Cesium.Viewer(“cesiumContainer”);

const tileset = new Cesium.Cesium3DTileset({

url:“/serviceURL/Tile_+{tilecol}_+{tilerow}/{filePath}?key=‘密钥’”,

});

viewer.scene.primitives.add(tileset);

viewer.zoomTo(tileset);

参 考 文 献

- GB/T 17694-2009 地理信息 术语

- GB 21139-2007 基础地理信息标准数据基本规定

- T/CAGIS 2-2020 空间三维模型数据服务接口

- OGC 18-053r2 OGC 3D Tiles Specification

- OGC 17-014r9 OGC Indexed 3d Scene Layer (I3S) and Scene Layer Package (*.slpk) Format Community Standard Version 1.3

_____________________________